PREFA Aluminiumprodukte Ges.m.b.H.

20241022   -   PREFA Falzonal_Ausschreibungstexte

LV    01    PREFA Dachsysteme

LG    01.23    Bauspenglerarbeiten

01.23.    Vorbemerkung

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Bauspenglerarbeiten für verzinktes Stahlblech (verz.), für Zinkblech (Zink), Aluminiumblech (Alu), Kupferblech (Kupfer), Edelstahl (Edelst.) und für verzinkte beschichtete Stahlbleche (vz-besch.) beschrieben.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).

2.2 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.

2.1 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3. Oberflächen:

3.1 Oberflächenveredelung:

Verzinktes Stahl-, Zink-, und Kupferblech sowie Edelstahl sind ohne Oberflächenveredelung ausgeführt.

3.2 Werkstoffnummer Edelstahl:

Nicht-rostende Stahlbleche entsprechen der Werkstoffnummer 1.4509, mit lötbarer Oberfläche.

3.3 Farbbeschichtete Bleche:

Aluminiumbleche und verzinkte beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

3.4. Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

4. Dachneigung:

Sämtliche Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

5. Besondere Ausführungen:

5.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

5.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

6. Einkalkulierte Leistungen:

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

EP _____________       GP _____________

ULG    01.23.01    Doppelstehfalz (FZ) (FALZONAL)

01.23.P9    Vorbemerkung

Version 2024-10

Hersteller:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH

3182 Marktl/Lilienfeld

Allgemein:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Dacheindeckungen aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben. In den Positionen ist das benötigte Befestigungsmaterial sowie das Anarbeiten an An- und Abschlüssen einzukalkulieren. Die Richtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkürzungen:

im Positionsstichwort: für FZ: für Falzonal

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

EP _____________       GP _____________

01.23.P9.01

Trennlage aus einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen - Unterdeckbahn. Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

01.23.P9.01A    Trennlage aus Polymerbitumen für FZ

Mindestdicke: __ mm

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.01B    Trennlage aus Polymerbitumen 3mm für FZ

Mindestdicke: 3mm

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.03

Dacheindeckung aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt.

01.23.P9.03A    Dacheindeckung mit FALZONAL® Farbaluminiumband

Einschließlich Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Winkel-Festhafte bzw. Winkel-Schiebehafte und Niro Rillennägel) auf Vollschalung, mind. 24 mm dick. Die Art und die Anzahl der Befestigung richtet sich nach den Objektanforderungen und der statischen Berechnung.

Es ist das Original Systemzubehör aus dem Produktsortiment des Falzbandlieferanten zu verwenden.

Die Falzaufbüge sind konisch herzustellen, dass am unteren Auflagebereich der Bahnen ein Dehnungsspalt verbleibt.

Doppelstehfalz:

Mindestdachneigung: 3°

< 7° mit Dichtband/Falzgel

Bandbreite: 600 mm

Achsmaß: 530 mm

Scharbreite: 520 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,2 kg/m²

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Falzqualität H41

Vorderseite: Coil-Coating- Einbrennlackierung

Farbe: __ (Standard nach gültiger Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Mögliche Oberfläche: glatt

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen: ohne Prüfung entsprechend gemäß EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG

z.B. Dacheindeckung mit FALZONAL® Farbaluminiumband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.07

Aufzahlung (Az) bei Dachdeckungen aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt, für Erschwernisse.

01.23.P9.07A    Az Dacheindeckung FZ für Falzverbindungen

Für die Herstellung von Falzverbindungen an Traufen.

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.07B    Az Dacheindeckung FZ für das Abdichten der Falze

Aufzahlung (AZ) für das Einlegen/Aufbringen von Falzgel oder Dichtband in die Fälze im Dachneigungsbereich < 7°.

1,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.07C    Az Dachdeckung FZ für Scharen 330mm

Für schmälere Scharen im Ortgangbereich.

Bandbreite: 330mm

Achsmaß: 260 mm

Scharbreite: 250 mm

1,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.07D    Az Dacheindeckung FZ für Langschiebehafte

Ausführung mit Winkellangschiebehafte, Scharenlänge bis 15 m, max Bandbreite 500 mm. Bei Verwendung der Langschiebehafte ist immer die gesamte Dachfläche damit auszuführen.

1,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.07E    Az Dacheindeckung FZ für Schrägschnitte

Für die Herstellung von Schrägschnitten an schräg verlaufenden Dachgeometrien (schräge Traufe, Ortgang)

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.07F    Az Dacheindeckung FZ für konische Scharen

Für die Herstellung und den Einbau von konischen Scharen.

1,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.07G    Az Dacheindeckung FZ für Stiefelfalz (Bündnerfalz)

Für die Herstellung des Stiefelfalzes an aufgehenden Bauteilen, einschließlich Rückkantung.

Aufstellhöhe: 150 mm

Achsmaß:

580 mm: 1,72 Stk./m,

430 mm: 2.33 Stk./m

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.07H    Az Dacheindeckung FZ für gerundete Scharen

Für die Herstellung und den Einbau von gerundeten Scharen.

Radius: konkav __ mm

Radius: konvex __ mm

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.07I    Az Dacheindeckung FZ für Schraubenbefestigung

Befestigung mittels Schrauben bei erhöhten Anforderungen (z.B. hohe Windlasten), verdeckte Befestigung mittels Winkelstehfalzhafte bzw. Winkelschiebehafte mit gesenkten Schraublöchern und Senkkopfschrauben.

Material: Edelstahl

1,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.10

Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Aluminiumblech.

01.23.P9.10A    Saumstreifen aus PREFA Ergänzungsband für PR

Zuschnitt: bis 333 mm

Abkantung: bis 5 Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. Saumstreifen aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.12

Aufzahlung (Az) auf Saumstreifen aus Aluminiumblech.

01.23.P9.12A    AZ auf Saumstreifen (gerundete Traufe) für FZ

Für die Ausbildung einer gerundeten Traufe (in Segmenten).

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.14

Einlaufblech aus Aluminiumblech, konisch gekantet dem Rinnengefälle angepasst.

01.23.P9.14A    Einlaufblech aus PREFA Ergänzungsband für FZ

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: __ Stk.

Materialdicke: wie Doppelstehfalz

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. Einlaufblech aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.16

Vogelschutzgitter mit Rundlochung aus Aluminiumblech, zur Be- und Entlüftung der Belüftungsebene und als Insekten- und Vogelschutz.

01.23.P9.16A    PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entlüftung für FZ

Zuschnitt: 125 mm

Abkantung: nach Erfordernis

Länge: 2000 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Rundlochung: Ø 5 mm

z.B. PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entlüftung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.18

Ausbildung eines Dachknickes aus Aluminiumblech.

01.23.P9.18A    Dachknick für FZ

Dachübergang von __ ° auf __ °

z.B. Dachknick mit PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.18B    Dachknick (Mansarde) für FZ

Dachknick für Mansardendächer, einschließlich Aluminiumkantteil und Saumstreifen.

Dachübergang von __ ° auf __ °

z.B. PREFA Dachknick (Mansarde) mit PPREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.20

Ausbildung einer Abtreppung als Gefällesprung, aus Aluminiumblech, zur Sicherung der thermisch bedingten Längenänderung der Scharen, auf vorhandener Unterkonstruktion.

01.23.P9.20A    Abtreppung (Gefällesprung unbelüftet) für FZ

Ohne Zuluft, die Fälze der unteren Scharen sind am oberen Ende als Stiefelfalz (Bündnerfalz) einschließlich Rückkantung auszuführen. Einschließlich Traufstreifen mit Traufenausbildung.

z.B.:Abtreppung (Gefällesprung unbelüftet) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.20B    Abtreppung (Gefällesprung unbel.) auf Aufschiebling für FZ

Ohne Zuluft, die Fälze der unteren Scharen sind am oberen Ende als Stiefelfalz (Bündnerfalz) einschließlich Rückkantung auszuführen. Einschließlich Traufstreifen mit Traufenausbildung.

z.B.:Abtreppung (Gefällesprung unbelüftet) auf Aufschiebling aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.20C    Ausbildung einer Abtreppung (Gefällesprung belüftet) für FZ

Mit Zuluft, die Fälze der unteren Scharen sind am oberen Ende als Stiefelfalz (Bündnerfalz) einschließlich Rückkantung auszuführen. Einschließlich Saumstreifen mit Traufenausbildung und Lochblech.

z.B.:Ausbildung einer Abtreppung (Gefällesprung belüftet) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.24

Kehlenausbildung aus Aluminiumblech, die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

01.23.P9.24A    PREFA Sicherheitskehle (werksmäßig hergestellt) für FZ

Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz,

Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 8 Stk.

Materialdicke: wie Doppelstehfalz

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. PREFA Sicherheitskehle (werksmäßig hergestellt) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.24B    Kehlenausbildung aus PREFALZ Ergänzungsband für FZ

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: __ Stk.

Materialdicke: wie Doppelstehfalz

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. Kehlenausbildung aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.24C    Kehlenausbildung vertieft aus PREFALZ Ergänzungsband für FZ

Kehlausbildung vertieft als Kehlrinne, auf vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion, einschließlich aufbringen einer Lage Unterdeckbahn als zusätzliche Rückstausicherung.

Zuschnitt: __ mm,

Abkantung: bis 5 Stk.

Materialdicke: wie Doppelstehfalz

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. Kehlausbildung, vertiefte Kehle aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.24D    Kehlenausbildung (Kurvenkehlen) für FZ

Runde bzw. gefaltete Kehlenausbildung bei Rundgauben,

Gaubenbreite: __ mm

Stichhöhe: __ mm

Hauptdachneigung: __ °

Materialdicke: wie Doppelstehfalz

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. Kehlenausbildung (Kurvenkehlen) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.24E    Wandanschlusskehle aus PREFA Ergänzungsband für FZ

Kehlbleche für den seitlichen Wandanschluss,

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: __ Stk.

Materialdicke: wie Doppelstehfalz

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. Wandanschlusskehle aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.26

Ortgangstreifen aus Aluminiumblech, die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

01.23.P9.26A    Ortgangstreifen aus PREFALZ Ergänzungsband für FZ

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: __ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. Ortgangstreifen aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.26B    Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band für FZ

Ortgangausbildung als Kehlrinne auf vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion.

Einschließlich Haftstreifen, Saumstreifen und Aufbringen einer Lage Vordeckbahn als zusätzliche Rückstausicherung.

Farbe: wie Doppelstehfalz

Materialdicke: wie Doppelstehfalz

Vertiefter Ortgang:

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: 6 Stk.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: __ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: __ Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm

z.B. Ortgangausbildung vertieft aus PREFA Erg.-band oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.26C    Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.Band für FZ

Einschließlich Saumstreifen und Haftstreifen.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: __ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Stirnbrettverkleidung:

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: __ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFA Erg.–Band oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.28

Aufzahlung (Az) auf Ortgangausbildung aus Aluminiumblech.

01.23.P9.28A    Az auf Ortgangausbildung (runder Ortgang) für FZ

Für die Ausbildung eines gerundeten Ortganges (in Segmenten).

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.32

First-/Gratreiter aus Aluminiumblech.

01.23.P9.32A    First-/Gratausbildung aus PREFALZ Erg.-band belüftet für FZ

Sattelfirstausbildung mit Labyrinthentlüftung (belüftet) auf vorhandener Unterkonstruktion.

Die Fälze der beidseitigen Scharen sind als Stiefelfalz (Bündnerfalz) einschließlich Rückkantung auszuführen.

Die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden

Haftstreifen (x 2)

Materialdicke: mind. 1,0 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk.

Abdeckung:

Materialdicke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 700 mm

Abkantung: bis 7 Stk.

Lochblech:

Rundlochung Ø 5 mm

Materialdicke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 250 mm

Abkantung: bis 4 Stk.

z.B. First-/Gratausbildung aus PREFA Ergänzungsband belüftet oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.32B    First-/Gratausbildung unbelüftet (mit Holzprofilleiste) für FZ

First-/Gratausbildungen unbelüftet mit Holzprofilleiste, die Scharen sind beidseitig aufzustellen und mit einer Rückkantung zu versehen, einschließlich einhängen der Gratabdeckung.

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: __ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Doppelstehfalz

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. First-/Gratausbildung unbelüftet (mit Holzprofilleiste) aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.34

Aufzahlung (Az) auf First-/Gratausbildung aus Aluminiumblech.

01.23.P9.34A    Az auf First-/Gratausbildung (gerundeter First) für FZ

Für die Ausbildung eines gerundeten Firstes (in Segmenten).

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.36

Wandentlüfter aus Aluminiumblech.

01.23.P9.36A    Wandentlüfter aus PREFALZ Erg.-band (Labyrinth) für FZ

Auf vorhandener Unterkonstruktion, einschließlich Haftstreifen und Lochblech, die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Abdeckprofil:

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: __ Stk.

Materialdicke: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

z.B. Pultdachabschluss aus PREFALZ Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º auf vorhandener Unterkonstruktion.

Die Fälze der unteren Scharen sind am oberen Ende als Stiefelfalz (Bündnerfalz), einschließlich Rückkantung auszuführen.

Farbe: wie Doppelstehfalz

Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantungen: 2 Stk.

Materialdicke: mind. 1 mm

Abdeckung:

Zuschnitt: bis 500 mm

Abkantungen: bis 5 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Lochblech:

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantungen: bis 2 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

z.B. Wandentlüfter aus PREFA Ergänzungsband (Labyrinth) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.38

Pultdachabschluss aus Aluminiumblech.

01.23.P9.38A    Pultdachabschluss aus PREFALZ Ergänzungsband für FZ

Auf vorhandener Unterkonstruktion, einschließlich Haftstreifen und Lochblech, die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Abdeckprofil:

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: __ Stk.

Materialdicke: wie Doppelstehfalz

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. Pultdachabschluss aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

Froschmaulluken (Entlüftungshaube) aus Aluminiumblech, zur Be- u. Entlüf

Froschmaulluken (Entlüftungshaube) aus Aluminiumblech, zur Be- u. Entlüftung der Hinterlüftungsebene.

01.23.P9.40A    PREFA Froschmaullukenhaube für FZ

Einbau mittels Niet- bzw. Klebeverbindung, einschließlich ausschneiden der erforderlichen Öffnungen aus der Dacheindeckung und Schalung.

Lüftungsquerschnitt: ca. 30 cm ²

Materialdicke: 1,20 mm

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. PREFA Froschmaullukenhaube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.42

Einfassungen/Rohre/Zubehör für Dachdurchdringungen aus Aluminiumblech.

01.23.P9.42A    PREFA Klebeeinfassung für FZ

Klebeeinfassungen für Rohrdurchführungen einschließlich ausschneiden der Öffnung aus der Schalung und einarbeiten mittels Spezialkleber in die Dacheindeckung.

Dachneigung: 3° - 52°

Farbe: wie Doppelstehfalz

Rohrdurchführungen:

50 mm bis 65 mm Ø

80 mm bis 120 mm Ø

120 mm bis 170 mm Ø

170 mm bis 210 mm Ø

z.B. PREFA Klebeeinfassung für Falzdächer oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.42B    PREFA Entlüftungsrohr für FZ

Entlüftungsrohre mit Abdeckhut, einschließlich Einbau in die Einfassungsplatte und abdichten der Rohrrosette.

Gesamthöhe: 380 mm

Durchmesser: 100 mm Ø, 120 mm Ø

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Doppelstehfalz

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. PREFA Entlüftungsrohr oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.42C    PREFA Faltmanschette für FZ

Faltmanschetten aus dauerelastischen EPDM zur Einbindung von runden Dachdurchführungen im Unterdach.

Durchmesser: 100 - 130 mm Ø

z.B. PREFA Faltmanschette oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.44

Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Dacheindeckung aus Aluminiumblech, z.B. Kamin, Entlüftungsschacht, Lichtkuppel oder Dachflächenfenster, mit hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Längs- und Querfalze sind in die Dacheindeckung einzubinden.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

01.23.P9.44A    Kamin-, Entlüftungssch.-, Lichtk.- o. DF-Einf. (Stk) für FZ

Größe: __ x __ mm

Materialdicke: 0,70 mm

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B.: Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- o.Dachflächenfenstereinfassungen aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.44B    Kamin-, Entlüftungssch.-, Lichtk.- o. DF-Einf.(m) für FZ

Zuschnitt: bis 500mm

Materialdicke: 0,70 mm

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B.: Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- o.Dachflächenfenstereinfassungen aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.46

Kamin- und Entlüftungsschachtbekleidungen aus Aluminiumblech. Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung nach örtlichen Aufmaß bis zur Unterkante der Einmündung.

01.23.P9.46A    Kamin- und Entlüftungsschachtbekleidung (Stk) für FZ

Größe: __ x __ x __ mm

Materialdicke: 0,70 mm

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. Kamin- und Entlüftungsschachtbekleidung aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.46B    Kamin- und Entlüftungsschachtbekleidung (m2) für FZ

Materialdicke: 0,70 mm

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. Kamin- und Entlüftungsschachtbekleidung aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.48

Kaminkopfabdeckung/Kaminhut aus Aluminiumblech.

01.23.P9.48A    Kaminkopfabdeckung für FZ

Einschließlich ausschneiden, aufbördeln und abdichten der Öffnungen.

Farbe: wie Doppelstehfalz

Materialdicke: 0,70 mm,

Größe: __ x __ mm

z.B.: Kaminkopfabdeckung aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.48B    PREFA Kaminhut für FZ

Einschließlich Kaminstreben und Niro-Schrauben.

Materialdicke: 2 mm

Material: Aluminium

Farbe: wie Doppelstehfalz

Standard Größen: 700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800 mm

Gewählte Größe: __ x __ mm

z.B.: PREFA Kaminhut oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.50

Kittleisten/Putzleisten aus Aluminium, wenn erforderlich Dübelbefestigung, die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

01.23.P9.50A    Kitt-/Steckkittleiste für FZ

Einschließlich elastischem Dichtstoff und einlegen von Distanzhaltern bei Vollwärmeschutz.

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: bis 6 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B.: Kitt-/Steckkittleisten aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.50B    Putz-/Steckputzleiste für FZ

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: bis 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B.: Putz-/Steckputzleisten aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.52

Dachlukendeckel aus Aluminiumblech, für Kalt- und Dachbodenräume, mit Doppelstegplatte, Beschläge und Holzrahmen.

01.23.P9.52A    PREFA Dachlukendeckel für FZ

Einschließlich ausschneiden der Durchstiegsöffnung aus der Vollschalung sowie befestigen des Holzrahmens.

Dachlukendeckel:

Größe: 600 x 600 mm Nennmaß

Dachneigung: ab 12°, Dachneigungen unter 12° sind mit einem konischen Holzrahmen auszugleichen.

Holzrahmen:

Größe: 595 x 595 mm Innenmaß

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. PREFA Dachlukendeckel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.56

Wandbekleidung (Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten) aus Aluminiumblech.

01.23.P9.56A    Wandbekleidung für FZ

Einschließlich Haftstreifen, Ausführung mit Winkelstehfalz.

Materialdicke: wie Doppelstehfalz

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. PREFA Wandbekleidung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.58

Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, die einzelnen Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.

01.23.P9.58A    Attikaabdeckung aus PREFALZ Ergänzungsband für FZ

Attikaabdeckungen aus Ergänzungsband, einschließlich Saumstreifen und Patentsaumstreifen.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: __ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Farbe: wie Doppelstehfalz

Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.

Ausführung: __

z.B. Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.58B    Az Attikaabdeckung gerundet (Segmente) für FZ

Aufzahlung (AZ) auf Attikaabeckung für eine gerundete Ausführung in Segmenten.

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.58C    Attikaabdeckung mit Wandentlüftung aus PREFA Erg.-band für

Einschließlich Saumstreifen, Patentsaumstreifen und Brustblech.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: __ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Farbe: wie Dachplatte

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.

Ausführung: __

z.B. Attikaabdeckung mit Wandentlüftung aus PREFA

Erg.-band oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.60

Hochzugschutzblech aus Aluminiumblech, Befestigung mittels Haftstreifen oder direkt auf vorhandene Unterkonstruktion (über erforderlicher Hochzugshöhe).

Die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

01.23.P9.60A    Hochzugschutzblech aus PREFALZ Ergänzungsband für FZ

Hochzugschutzblech:

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: __ Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. Hochzugschutzblech aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.62

Winkelsaumabdeckung aus Aluminiumblech, einschließlich Saumstreifen. Die einzelnen Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.

01.23.P9.62A    Winkelsaumabdeckung aus PREFA Ergänzungsband für PR

Zuschnitt: __ mm

Abkantung: __ Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. Winkelsaumabdeckung aus PREFA Ergänzungsband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.64

Schneeschutzsysteme aus Aluminium.

01.23.P9.64A    PREFA Schneefangeinrichtung, 2 Durchzüge für FZ

Die Anordnung der Schneefangeinrichtung erfolgt nach statischer Berechnung.

Sailerklemme: doppelt für zwei Durchzüge

Rohrdurchzug: 28 mm Ø

Verbindungsmuffe: 28 mm Ø innen, 100 mm lang

Material: Aluminium

Legierung: AlMgSi0,5

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. PREFA Schneefangeinrichtung, 2 Durchzüge für FZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.64B    PREFA Schneefangeinrichtung, 1 Durchzug für FZ

Die Anordnung der Schneefangeinrichtung erfolgt nach statischer Berechnung.

Sailerklemme: einfach für einen Durchzug

Rohrdurchzug: 28 mm Ø

Verbindungsmuffe: 28 mm Ø innen, 100 mm lang

Material: Aluminium

Legierung: AlMgSi0,5

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. PREFA Schneefangeinrichtung, 1 Durchzug für FZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.64C    Az Schneefangeinrichtung für PREFA Eisfänger für FZ

Aufzahlung (Az) auf die Schneefangeinrichtung für Eisfänger, 2 Stk./Schar.

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. PREFA Eisfänger oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.64D    Az Schneefangeinrichtung für Schrägfälze, 1 Durchzug für FZ

Aufzahlung (AZ) auf die Schneefangeinrichtung für eine schräge Ausbildung.

Sailerklemme: mit Langloch für Schrägfälze, 1 Durchzug

Rohrdurchzug: 28 mm Ø

Verbindungsmuffe: 28 mm Ø innen, 100 mm lang

Material: Aluminium

Legierung: AlMgSi0,5

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. PREFA Sailerklemme mit Langloch oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.66

Sicherheitsdachhaken zum Einhängen einer Dachleiter und als Anschlagspunkt, geprüft nach EN 517-B. Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift des jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

01.23.P9.66A    PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B (SDH Industry 31) für FZ

Zulässig für zwei Personen, zum Aufklemmen auf den Doppelstehfalz.

Material: Alu/Edelstahl

Farbe: Alu blank/Edelstahl

z.B. PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B (SDH Industry 31) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.68

Laufstegstütze/Laufsteg.

01.23.P9.68A    PREFA Laufsteganlage für FZ Doppelstehfalzdächer

Bestehend aus:

Laufstegstütze: 250 mm (Stützenabstand max. 900 mm), verstellbar für Dachneigungen von 5° - 55°

Laufsteg: 250 x 600/800/1200 mm, mit Befestigungsmaterial und Verbinder für Laufstege.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. PREFA Laufsteganlage für PREFA Doppelstehfalzdächer oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.68B    PREFA Laufstegstützen (Dachtritte) für Doppelstehfalzdächer

Bestehend aus:

Laufstegstütze: 2 Stk. 250 mm (Stützenabstand max. 900 mm), verstellbar für Dachneigungen von 5° - 55°.

Laufsteg: 250 x 600/800 mm mit Befestigungsmaterial.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Doppelstehfalz

z.B. PREFA Laufstegstützen für Doppelstehfalz (Dachtritte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.70

Solarmontagesystem auf vorhandener Unterkonstruktion. Das Montagesystem ist an die regionalen Wind- u. Schneelasten anzupassen. Die Verlegerichtlinien des Montagesystemes sowie der Modulhersteller sind einzuhalten.

01.23.P9.70A    PREFA Solarmontagesystem für FZ

Montagesystem bestehend aus:

__ Stk ... Solarhalter Sunny

__ Stk ... Solarhalter PREFALZ Vario

__ Stk ... Spezialklebeset

__ Stk ... Profilschiene

__ Stk ... Profilschienenverbinder

__ Stk ... Kabelclip

__ Stk ... Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm

__ Stk ... Modulanbindung Endklemme 30-50mm

__ Stk ... Kreuzverbinder Sunny

__ Stk ... Kreuz/Erdungsklemme

__ Stk ... Modulabsturzsicherung

__ Stk ... Profilschienenanbindung

__ Stk ... Solarluke

z.B. PREFA Solarmontagesystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:Bº__º

1,000 PA        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.72

Solarhalter als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dächern. Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

01.23.P9.72A    PREFA Solarhalter Sunny für FZ

Einschließlich Spezialkleber zur Einbindung der Abdeckung.

Befestigungsschraube: STS M12 350mm, blank

Abdeckung:

Farbe: zinkgrau, pulverbeschichtet

Material: Aluminium 1,20 mm

z.B.: PREFA Solarhalter Sunny oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: Bº__º

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.72B    PREFA Solarhalter PREFALZ Vario für FZ

Zum Aufklemmen auf Doppelstehfalzdeckungen.

max. Haftabstand: 333 mm

Material: Aluminium

Farbe: blank

z.B.: PREFA Solarhalter PREFALZ Vario oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: Bº__º

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.74

Solarluken zur Einführung von PV-Leitungen bei Dächern, einschließlich Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

01.23.P9.74A    PREFA Solarluke für FZ

Einschließlich Rohrmanschette und Montageschablone.

Durchführungen: 2 x 10mm und 1 x 32-35mm

Innendurchmesser: 26,5mm

Außendurchmesser: 32,8mm

Farbe: wie Dachplatte

z.B.: PREFA Solarluke oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: Bº__º

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.23.P9.75

Sonstige Leistungen Dacheindeckung aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt.

01.23.P9.75A    Schnee- und Windlastberechnung o. Gebühren

Objektbezogenen Schnee- und Windlastberechnung für das originale Systemzuhehör, ohne Prüf- und Genehmigungsgebühren.

1,000 VE        	EP _____________       GP _____________